Приложение N 1

к решению Шарыповского городского Совета депутатов

от 13.09.2022 N 26-89

Генеральный план городского округа город Шарыпово Красноярского края

# Положение о территориальном планировании

### Общие положения

Генеральный план городского округа город Шарыпово Красноярского края разработан в границах муниципального образования город Шарыпово, утвержденных Законом Красноярского края от 21.10.1997 N 15-587 (ред. от 04.06.2019) "Об установлении границ города Шарыпово Красноярского края".

В состав городского округа город Шарыпово Красноярского края входит три населенных пункта:

город Шарыпово;

городской поселок Дубинино;

городской поселок Горячегорск.

Границы населенных пунктов устанавливаются в соответствии с приложениями N 10, 12, 13.

Планируемые объекты местного значения городского округа город Шарыпово Красноярского края приводятся в таблице 1.1. Планируемые объекты капитального строительства регионального и иного значения приводятся в данной таблице в информационных целях. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства регионального и иного значения регулируется  нормативно-правовыми актами Красноярского края и иными документами.

Функциональные зоны, устанавливаемые на территории городского округа город Шарыпово Красноярского края, и их параметры приводятся в таблице 1.2.

### Таблица 1.1 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа г. Шарыпово, их основные характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении объектов местного значения

| Условный номер2 | Наименование | Местоположение | Назначение | Основные характеристики | Функциональная зона3 | Мероприятие в отношении объекта | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты культуры и искусства (количество мест)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Театр | г. Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 75 (24:57:0000047:417) | Культурное назначения | Вместимость – 300 мест | Общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 2.Объекты физической культуры и массового спорта1 (ЕПС- единовременная пропускная способность, человек)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство плавательного бассейна | г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1 (24:57:0000017:2294) | Спортивное назначение | ЕПС - 109 человек | Общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | 2020-2030 | Не требуются | Объекты регионального значения |
| 2.2 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | г. Шарыпово, VII мкр., №1 (24:57:0000045:1909) |  | ЕПС - 91 человек | Общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | 2020-2030 | Не требуются |  |
| 3. Объекты здравоохранения1 (количество коек)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Родильный дом в г. Шарыпово | г. Шарыпово, Больничный городок, корпус №9 (24:57:0000037:206) | Медицинского назначения | 28 коек | Зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | 2020-2030 | Не требуются | Объект регионального значения, в настоящее время строится |
| 4. Улично-дорожная сеть населенных пунктов (тип элемента улично-дорожной сети; тип покрытия; протяженность, м)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Комсомольская | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Магистральная улица районного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 718,96 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.2 | ул. Лучистая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 452,92 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.3 | ул. Каштановая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 452,24 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.4 | ул. Свободная | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 450,13 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.5 | ул. Яблоневая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 457,04 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.6 | ул. Веселая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 1003,47 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.7 | ул. Пуховая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 979,37 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.8 | ул. Загородная | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 548,77 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.9 | ул. Парковая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 549,87 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.10 | ул. Почтовая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 552,39 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.11 | ул. Раздольная | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 545,93 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.12 | пр. Байконур | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Магистральная улица районного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 619,60 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.13 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Магистральная улица районного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 1209,62 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.14 | ул. Вольная | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 261,40 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.15 | ул. Лазурная | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 579,33 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.16 | ул. Вишневая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 343,56 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.17 | ул. Бархатная | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 232,12 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.18 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 194,11 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.19 | ул. Кленовая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 521,38 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.20 | ул. Кедровая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 357,08 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.21 | пер. Еловый | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 210,61 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.22 | ул. Осиновая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 358,81 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.23 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 240,42 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.24 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Магистральная улица районного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 655,44 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.25 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 195,13 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.26 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 558,27 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.27 | Проезд | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 332,27 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.28 | Проезд планируемый | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 158,27 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.29 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 999,80 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.30 | ул. Взлетная | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 187,90 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.31 | ул. Терешковой | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 187,49 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.32 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 647,08 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.33 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 347,64 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.34 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 348,44 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.35 | Улица планируемая | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 655,27 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.36 | Улица планируемая (ул. Фомина-пер. Медицинский) | г. Шарыпово | Улично-дорожная сеть | Магистральная улица районного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 832,46 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.37 | Дорожка велосипедная планируемая | г. Шарыпово | Велосипедная инфраструктура | Дорожка велосипедная; тип покрытия усовершенствованный; протяженность -5695,91 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 4.38 | ул. Комсомольская | гп. Дубинино | Улично-дорожная сеть | Улицы и дороги местного значения; тип покрытия усовершенствованный; протяженность - 405,93 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 5. Искусственные дорожные сооружения (протяженность, м)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Автомобильный мост через р. Кадат | г. Шарыпово (ул. Заречная, ул. Просвещения) | Транспортная инфраструктура | Протяжённость 30 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объект местного значения |
| 5.2 | Автомобильный мост через р. Темра | г. Шарыпово (ул. Фомина, пер. Медицинский) | Транспортная инфраструктура | Протяжённость 30 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объект местного значения |
| 5.3 | Железнодорожный переезд (Железная дорога Шарыпово – Горячегорск) | г. Шарыпово, ул. Транзитная - СО "Южное" | Транспортная инфраструктура | Определяются на следующих стадиях проектирования | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2026 | Охранная зона железных дорог определяется проектом | АО «РУСАЛ Ачинск», иного значения |
| 5.4 | Железнодорожный переезд (Железная дорога Шарыпово – Горячегорск) | Ориентир: Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское | Транспортная инфраструктура | Определяются на следующих стадиях проектирования | - | Планируемый к размещению | 2026 | Охранная зона железных дорог определяется проектом | АО «РУСАЛ Ачинск», иного значения |
| 5.5 | Железнодорожный переезд (Железная дорога Шарыпово – Горячегорск) | Ориентир: Шарыповский муниципальный округ, СНТ "Березка" (Базыр) | Транспортная инфраструктура | Определяются на следующих стадиях проектирования | - | Планируемый к размещению | 2026 | Охранная зона железных дорог определяется проектом | АО «РУСАЛ Ачинск», иного значения |
| - Объекты автомобильного пассажирского транспорта, остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (количество объектов)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Автостанция | г. Шарыпово, пр. Центральный | Автомобильный пассажирский транспорт | 1 объект | Общественно-деловые зоны | Планируемый к размещению | 2025 - 2030 | Санитарно-защитная зона (отстойно-разворотной площадки общественного транспорта) – 50 м | Объект местного значения |
| 6.2 | Остановочный пункт | г. Шарыпово, ул. Индустриальная | Общественный транспорт | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 6.3 | Остановочный пункт | г. Шарыпово, VIII мкр. | Общественный транспорт | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 6.4 | Остановочный пункт | г. Шарыпово, IX мкр. | Общественный транспорт | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 6.5 | Остановочный пункт | г. Шарыпово, квартал Энергостроителей | Общественный транспорт | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 6.6 | Остановочный пункт | г. Шарыпово, X мкр. | Общественный транспорт | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| 6.7 | Остановочный пункт | г. Шарыпово, квартал Листвяг | Общественный транспорт | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объект местного значения |
| - Объекты водоснабжения (протяженность, м; диаметры, мм; количество объектов)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Южно-Шарыповский водовод | г. Шарыпово (VII, VIII, IX, X мкр.) | Водоснабжение | L=4002,0 м; Ø500 | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м; санитарно – защитная полоса устанавливается по результатам изысканий и последующего проектирования | Объекты местного значения, трассировка и основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 7.2 | Водопровод (III очередь) | г. Шарыпово (VII, VIII, IX, X мкр.) | Водоснабжение | L=3973,0 м; Ø200 | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м |  |
| 7.3 | Водопровод (IV очередь) | г. Шарыпово (VII, VIII, IX, X мкр., кв. Энергостроителей) | Водоснабжение | L=2217,0м; Ø150 | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м |  |
| 7.4 | Водопровод | г. Шарыпово (пр. Преображенский) | Водоснабжение | L=2410,0 м; Ø200мм | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м | Объекты местного значения, трассировка и основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 7.5 | Водопровод | г. Шарыпово (VII, VIII, IX ,XI, мкр. Листвяг) | Водоснабжение | L=15028,01м; Ø150мм | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м |  |
| 7.6 | Водопровод | г. Шарыпово (X, VII мкр, кв. Энергостроителей, ул. Широкая, ул. Цветочная, ул. Транзитная, ул. Гаражная, пер. Темринский, пер. Долевой) | Водоснабжение | L=10950,0м; Ø110мм | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м |  |
| 7.7 | Водопровод | г. Шарыпово (1.от ВК5 ул. Индустриальная - ул. Фомина, 2. ул. Кирова - ул. Октябрьской: маг. Север, 3. ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Привокзальной, 4. ул. Октябрьская (д.27) до пр. Ажинский. 5. от ул. Российская до ул. Спортивная. 6. ул. Нагорная от ВК 12 Северного мкр. до ул. Октябрьская (ВК д.27) вдоль проезда Ажинский) | Водоснабжение | L=8762,0м; Ø110мм | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м |  |
| 7.8 | Водопровод | г. Шарыпово (1. ул. Красноармейская - ул. Ленина, 2. ул. Привокзальная, 3. ул. Просвещения до ул. Фомина, 4. ул. Российская от д.44 до д.128, 5. пер. Школьный до ул. Заводская, 6. от ВК5 ул. Горького до ул. Кирова, 7. ул. Советская, 8. ул. Партизанская) | Водоснабжение | L=5910,0м; Ø63мм | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м | Объекты местного значения, трассировка и основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 7.9 | Водопровод | г. Шарыпово (1. ул. Степная до ул. Ленина, 2. ул. Труда до ул. Степной, 3. ул. Новая, 4. ул. Пригородная 5. ул. Заречная) | Водоснабжение | L=2752,0м; Ø50мм | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м |  |
| 7.10 | Водопровод | г. Шарыпово, Юго-Западный мкр. | Водоснабжение | L=3580,0 м; Ø110мм | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 |  | Объекты местного значения, трассировка и основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 7.11 | Водопровод | гп. Горячегорск | Водоснабжение | L=7497,0 м; Ø110мм | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона – 5м |  |
| 7.12 | Насосная станция | гп. Горячегорск | Водоснабжение | 1 сооружение | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | 2032 | Зоны санитарной охраны источника водоснабжения определить проектом объекта |  |
| 7.13 | Водозаборные сооружения | гп. Горячегорск | Водоснабжение | 1 сооружение | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению | 2032 | Зоны санитарной охраны источника водоснабжения определить проектом объекта |  |
| 8.Объекты водоотведения (протяженность, количество объектов)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Канализационная насосная станция (КНС) | г. Шарыпово, VII мкр. ул. Вишневая | Водоотведение | 1 сооружение | Общественно-деловые зоны | Планируемый к размещению | 2032 | Санитарно-защитная зона 15-20 м | Объекты местного значения. Производительность КНС, протяженность самотечной канализации для обслуживания индивидуальной жилой застройки VII, VIII, IX, XI микрорайонов уточнить на следующих стадиях проектирования |
| 8.2 | Канализационная насосная станция (КНС) | г. Шарыпово, VII мкр. пр. Центральный | Водоотведение | 1 сооружение | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Санитарно-защитная зона 15-20 м |  |
| 8.3 | Канализационная насосная станция (КНС) | г. Шарыпово, пр. Центральный- ул. Комсомольская | Водоотведение | 1 сооружение | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Санитарно-защитная зона 15-20 м |  |
| 8.4 | Канализационная насосная станция (КНС) | г. Шарыпово, ул. Юго-Западная - пер. Тихий | Водоотведение | 1 сооружение | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Санитарно-защитная зона 15-20 м |  |
| 8.5 | Канализационная насосная станция (КНС) | г. Шарыпово, XI мкр. пер. Тихий-проезд | Водоотведение | 1 сооружение | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Санитарно-защитная зона 15-20 м |  |
| 8.6 | Канализационная насосная станция (КНС) | г. Шарыпово, Озеро-парк* | Водоотведение | 1 сооружение | Зона рекреационного назначения | Планируемый к размещению | 2032 | Санитарно-защитная зона 15-20 м |  |
| 8.7 | Сети водоотведения (канализация напорная) | г. Шарыпово, квартал Озеро-парк* | Водоотведение | 606,0 м 2Ду110мм | Зона рекреационного назначения | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона 3 м |  |
| 8.8 | Сети водоотведения (канализация самотечная) | г. Шарыпово, пр. Центральный | Водоотведение | 1174,0 м Ду350мм | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона 3 м |  |
| 8.9 | Сети водоотведения (канализация самотечная) | г. Шарыпово, VII, VIII, IX, XI мкр. | Водоотведение | 10837,0 м Ду150-250мм | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона 3 м |  |
| 8.10 | Сети водоотведения (канализация самотечная) | г. Шарыпово, Юго-Западный мкр. | Водоотведение | 2851,0 м Ду150-250мм | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона 3 м | Объекты местного значения. Протяженность самотечной канализации для обслуживания жилой застройки определить на следующих стадиях проектирования |
| 8.11 | Реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением показателей очистки до норм ПДС | городской округ г. Шарыпово | Очистка стоков | нет данных | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции | 2022-2042 | Санитарно-защитная зона 300 м | Проект Стратегии социально-экономического развития г. Шарыпово до 2030г. |
| 8.12 | Строительство сетей водоотведения от многоквартирных домов по ул. Горького взамен септитков | г. Шарыпово, ул. Горького | Водоотведение | 472,49 м | - | Планируемый к размещению | 2025-2030 | Охранная зона 3 м | Проект Стратегии социально-экономического развития г. Шарыпово до 2030г. |
| 8.13 | Канализационные сети (самотечная канализация) | город Шарыпово, квартал Озеро-парк* | Водоотведение | 386,0м Ду150мм | Зона рекреационного назначения | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона 3 м | Объекты местного значения. Производительность КНС, протяженность самотечной канализации для обслуживания жилой застройки уточнить на следующих стадиях проектирования |
| 9.Объекты энергоснабжения (протяженность, количество объектов)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, ул. Радужная | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м | Объекты местного значения, основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 9.2 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, ул. Кольцевая | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м | Объекты местного значения, основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 9.3 | Трансформаторная подстанция | Шарыпово, ул. Ягодная | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Общественно-деловые зоны | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.4 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, пр. Центральный | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Общественно-деловые зоны | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.5 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, севернее Озеро-парк* | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2042 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.6 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, южнее Озеро-парк* | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2042 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.7 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, пр. Центральный, ул. Норильская | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Общественно-деловые зоны | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.8 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, ул. Привольная | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м | Объекты местного значения, основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 9.9 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, ул. Кедровая | Энергообеспечение | 2 сооружения 10/0,4кВ | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.10 | Трансформаторная подстанция | г. Шарыпово, ул. Терешковой | Энергообеспечение | 1 сооружение 10/0,4кВ | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.11 | Трансформаторная подстанция | гп. Горячегорск ул. Центральная | Энергообеспечение | 1 сооружение 6/0,4кВ | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.12 | Трансформаторная подстанция | гп. Горячегорск ул. Социалистическая | Энергообеспечение | 1 сооружение 6/0,4кВ | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению | 2042 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.13 | ЛЭП 10 кВ (перенос) | г. Шарыпово, ул. Российская, ул. Радужная | Энергообеспечение | 388,61 м | - | Планируемый к ликвидации | 2042 | Охранная зона -10 м | Объекты местного значения, основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 9.14 | ЛЭП 10 кВ (перенос) | г. Шарыпово, ул. Российская, ул. Радужная | Энергообеспечение | 598,86 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.15 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, (пр. Преображенский - планируемая КНС) | Энергообеспечение | 393,00 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.16 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, (планируемая КНС - планируемый крытый каток) | Энергообеспечение | 646,82 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.17 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, ул. Почтовая | Энергообеспечение | 340,46 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.18 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, ул. Привольная | Энергообеспечение | 65,84 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.19 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, ул. Кольцевая | Энергообеспечение | 39,24 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Охранная зона -10 м | Объекты местного значения, основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 9.20 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, южнее Озеро-парк* | Энергообеспечение | 575,96 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.21 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, ул. Терешковой | Энергообеспечение | 289,13 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.22 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, пр. Центральный | Энергообеспечение | 543,02 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.23 | ЛЭП 10 кВ | г. Шарыпово, ул. Кедровая | Энергообеспечение | 420,81 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Охранная зона -10 м |  |
| 9.24 | ЛЭП 6 кВ | гп. Горячегорск, ул. Центральная | Энергообеспечение | 1067,33 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Охранная зона -10 м | Объекты местного значения, для планируемого водозабора, основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 9.25 | ЛЭП 6 кВ | гп. Горячегорск, ул. Социалистическая | Энергообеспечение | 479,87 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Охранная зона -10 м | Объекты местного значения, основные характеристики могут уточняться на последующих стадиях проектирования |
| 10. Охрана окружающей среды¹ (площадь, га)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полигон складирования твердых бытовых и промышленных отходов г. Шарыпово | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, автодорога г. Шарыпово-с. Шушь, в 3,7 км на северо-восток от г. Шарыпово | Объекты в области обращения с отходами. Рекультивация нарушенных земель | 14.328 га | - | Планируемый к ликвидации | 2022 | После рекультивации не требуется | Прекращение эксплуатации объекта. Рекультивация территории |
| 10.2 | Комплекс по обращению с отходами (объект размещения отходов, объект обработки) в г. Шарыпово | Шарыповский муниципальный район | Сортировка отходов Размещение отходов | Мощность сортировки 50 тыс. тонн в год. Емкость объекта размещения 1250 тыс. тонн. Мощность размещения 50 тыс.тонн в год. | - | Планируемый к размещению | 2025 | Санитарно-защитная зона 1000 м | Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.10.2019 N 77-1795-од. Письмо Минэкологии Красноярского края от 11.03.2021 №82-77-973 |
| 11. Инженерная защита территории (протяженность, м; количество объектов)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Очистные сооружения дождевой канализации | г. Шарыпово, ул. Российская | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.2 | Очистные сооружения дождевой канализации | город Шарыпово, Северный мкр. | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.3 | Очистные сооружения дождевой канализации | город Шарыпово, ул. Кирова | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.4 | Очистные сооружения дождевой канализации | город Шарыпово, Пионерный мкр. | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.5 | Очистные сооружения дождевой канализации | город Шарыпово, ул. Индустриальная, правый берег р. Темра | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.6 | Очистные сооружения дождевой канализации | город Шарыпово, ул. Индустриальная, левый берег р. Темра | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.7 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Дубинино | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.8 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Строительная | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.9 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Долгий Лог | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона сельскохозяйственного использования | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.10 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Долгий Лог | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона сельскохозяйственного использования | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.11 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Центральная | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона сельскохозяйственного использования | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.12 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Логовая | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона сельскохозяйственного использования | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.13 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Октябрьская | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.14 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Октябрьская | Очистка поверхностного стока | 1 объект | - | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.15 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Спортивная | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.16 | Очистные сооружения дождевой канализации | гп. Горячегорск, ул. Черемуховая | Очистка поверхностного стока | 1 объект | Иные зоны | Планируемый к размещению | 2042 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  |
| 11.17 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Просвещения, левый берег р. Кадат | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.18 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Просвещения, правый берег р. Кадат | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.19 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Ленина | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.20 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Октябрьская, правый берег р. Кадат | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.21 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Октябрьская, левый берег р. Кадат | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.22 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Ленина | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.23 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Транзитная | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.24 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Советская | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.25 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | г. Шарыпово, ул. Российская | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.26 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | Шарыпово, промзона Ашпыл | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Иные зоны | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.27 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Горячегорск, ул. Гагарина | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона сельскохозяйственного использования | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.28 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Горячегорск, ул. Транспортная | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона сельскохозяйственного использования | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.29 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Горячегорск, ул. Долгий Лог | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.30 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Горячегорск, ул. Лесхозная | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.31 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Горячегорск, ул. Лесхозная | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.32 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.33 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул. Советская | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.34 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, пр. Коммунальный | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.35 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул. Мичурина | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.36 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул. Нагорная | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.37 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул. Ключевая | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.38 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул.Строителей | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.39 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул.Спортивная | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.40 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул. Лесная | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.41 | Резервуар для сбора поверхностных стоков | гп. Дубинино, ул. Дальневосточная | Сбор поверхностных стоков | 1 объект | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.42 | Канализация дождевая самотечная закрытая | г. Шарыпово | Водоотведение поверхностных стоков | 4 682 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.43 | Канализация дождевая самотечная открытая | г. Шарыпово | Водоотведение поверхностных стоков | 22 591 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.44 | Выпуски и ливнеотводы | г. Шарыпово | Выпуск чистых поверхностных стоков | 100 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.45 | Дренаж | г. Шарыпово | Водоотведение грунтовых вод | 3 000 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.46 | Канализация дождевая самотечная закрытая | гп. Дубинино | Водоотведение поверхностных стоков | 744 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.47 | Канализация дождевая самотечная открытая | гп. Дубинино | Водоотведение поверхностных стоков | 17 622 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.48 | Канализация дождевая самотечная закрытая | гп. Горячегорск | Водоотведение поверхностных стоков | 1 196 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.49 | Канализация дождевая самотечная открытая | гп. Горячегорск | Водоотведение поверхностных стоков | 13 445 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.50 | Выпуски и ливнеотводы | гп. Горячегорск | Выпуск чистых поверхностных стоков | 384 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.51 | Берегоукрепление р. Темра | г. Шарыпово | Инженерная защита | 1150 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются |  |
| 11.52 | Берегоукрепление р. Кадат | г. Шарыпово | Инженерная защита | 6976 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются |  |
| 11.53 | Берегоукрепление р. Ожа | г. Шарыпово | Инженерная защита | 256 м | - | Планируемый к размещению | 2032 | Не требуются | Объекты местного значения, к размещению планируется предварительно, необходимы специализированные изыскания |
| 11.54 | Благоустройство Озеро-парк* | г. Шарыпово | Инженерная защита | 1202 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 11.55 | Благоустройство оз. Ашпыл | г. Шарыпово | Инженерная защита | 2 442 м | - | Планируемый к размещению | 2042 | Не требуются |  |
| 12.Автомобильные дороги1 (категория дороги; протяженность, км)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Реконструкция автодороги Шарыпово – Дубинино | городской округ г. Шарыпово | Автомобильный транспорт | V категории, 5,03км | - | Планируемый к реконструкции | 2030 - 2040 | Придорожная полоса – 25м | Объект регионального значения |
| 13.Объекты теплоснабжения (протяженность, количество объектов, диаметры)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Тепловые сети | г.Шарыпово, VII, VIII, IX, XI мкр. | Теплоснабжение | 7487,0 м, 2Ду250мм | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2022-2032 | Охранная зона 2 м | Объекты местного значения. Диаметр трубопроводов теплотрассы уточнить на следующих стадиях проектирования |
| 13.2 | Тепловые сети | г. Шарыпово, Юго-Западный мкр | Теплоснабжение | 2796,0 м, 2Ду200мм | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2022-2032 |  |  |
| 13.3 | Тепловые сети | г. Шарыпово, Озеро-парк* | Теплоснабжение | 607,00 м 2Ду150мм | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | 2022-2032 | Охранная зона 2 м |  |

Примечания:

1) объекты регионального и иного значения отражены на картах планируемого размещения объектов местного значения городского округа город Шарыпово Красноярского  края и в данной таблице в информационных целях. Не являются предметом утверждения генерального плана городского округа город Шарыпово;

2) Условный номер* – это номер согласно Положению о территориальном планировании, который присвоен каждому планируемому объекту капитального строительства и внесен в атрибутивные данные конкретного объекта соответствующего векторного слоя;

3) для объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны;

4) основные характеристики по видам  планируемых объектов различны; характеристики конкретного вида объектов, используемые для данной таблицы, перечислены в строке, следующей за названием вида планируемых объектов.

### Таблица 1.2 - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

| № п/п | Функциональные зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального | регионального | местного |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны – 469,32 га | - | - | 2 трансформаторных подстанции |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны -5,07 га | - | - | - |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны – 54,84 га | - | - | - |
| 4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь зоны – 100,42 га | - | - | - |
| 5 | Общественно-деловые зоны | Площадь зоны – 123,68 га | - | Крытый каток с искусственным льдом; Плавательный бассейн; Центр культурного развития | Театр, 3 трансформаторных подстанции; 1 канализационная насосная станция (КНС) |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны – 5,23 га | - | Родильный дом на 28 коек | - |
| 7 | Производственная зона | Площадь зоны – 168,00 га | - | - | - |
| 8 | Коммунально-складская зона | Площадь зоны – 139,40 га | - | - | 1 трансформаторная подстанция |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны – 8,29 га | - | - | 1 очистное сооружение дождевой канализации |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны – 384,28 га | - | - | 6 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта; 5 трансформаторных подстанций; 4 канализационных насосных станций (КНС); 1 очистное сооружение дождевой канализации |
| 11 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны – 29,79 га | - | - | - |
| 12 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны – 73,79 га | - | - | 2 трансформаторных подстанции; 1 канализационная насосная станция (КНС) |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны – 162,12 га | - | - | 9 резервуаров для сбора поверхностных стоков; 4 очистных сооружения дождевой канализации; 2 трансформаторных подстанции; берегоукрепление рек; благоустройство озер |
| 14 | Зона кладбищ | Площадь зоны - 1,01 га | - | - | - |
| 15 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны -1,58 га | - | - | - |
| 16 | Иные зоны | Площадь зоны – 76,28 га | - | - | 2 очистных сооружения дождевой канализации; 1 резервуар для сбора поверхностных стоков |
| 17 | Зона акваторий (водотоки, оз. Ашпыл) | Площадь зоны – 45,92 га | - | - | - |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |
| 18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны – 151,40 га | - | - | 3 резервуара для сбора поверхностных стоков |
| 19 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны – 31,35 га | - | - | - |
| 20 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны – 24,66 га | - | - | - |
| 21 | Общественно-деловые зоны | Площадь зоны - 9,70 га | - | - | - |
| 22 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны - 2,05 га | - | - | - |
| 23 | Коммунально-складская зона | Площадь зоны - 64,58 га | - | - | 1 очистное сооружение дождевой канализации; 2 резервуара для сбора поверхностных стоков |
| 24 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны – 159,34 га | - | - | 1 резервуар для сбора поверхностных стоков |
| 25 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны - 16,82 га | - | - | - |
| 26 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны – 35,24 га | - | - | 4 резервуара для сбора поверхностных стоков |
| городской поселок Горячегорск |  |  |  |  |  |
| 27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны – 120,01 га | - | - | Насосная станция водоснабжения; 1 резервуар для сбора поверхностных стоков |
| 28 | Общественно-деловые зоны | Площадь зоны - 11,37 га | - | - | - |
| 29 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны -0,19 га | - | - | - |
| 30 | Коммунально-складская зона | Площадь зоны - 1,14 га | - | - | - |
| 31 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны - 53,35 га | - | - | 1 резервуар для сбора поверхностных стоков; 1 очистное сооружение дождевой канализации |
| 32 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны – 131,49 га | - | - | 3очистных сооружения дождевой канализации; 2 резервуара для сбора поверхностных стоков |
| 33 | Зона кладбищ | Площадь зоны - 2,82 га | - | - | - |
| 35 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны - 14,06 га | - | - | Водозабор; Трансформаторная подстанция |
| 36 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны - 50,11 га | - | - | 1 резервуар для сбора поверхностных стоков |
| 37 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны - 2,93 га | - | - | 1 очистное сооружение дождевой канализации |
| 38 | Иные зоны | Площадь зоны – 54,82 га | - | - | - |
| 39 | Зона акваторий (водотоки) | Площадь зоны – 0,86 га |  |  |  |
| Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  | Площадь зон -2787,30 га | - | - | - |
| 40 | Зона инженерной инфраструктуры за границами населенных пунктов | Площадь зоны -15,65 га | - | - | - |
| Функциональные зоны городского округа |  | Площадь зон – 2802,95 га | - | - | - |